ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Требования к помещению, в котором будет устанавливаться комплект мебели.

Уважаемый Покупатель! Обращаем Ваше внимание на следующую информацию:

Требование по стандартной установке кухонной мебели.

1. Помещение должно быть свободно от старой мебели и сантехники, подготовленным для монтажа поставляемой мебели.

Подлежащие установке мебель и оборудование должны находиться непосредственно в том месте, в котором производится установка. Высота потолков должна быть не менее 2м 50см для кухни высотой 2м 40см и не менее 2м 25см для кухни высотой 2м 15см.

2. Стандартной считается установка мебели при соответствии стен следующим требованиям:

Стены считаются вертикальными при отклонении от отвеса не более 0,3см на 1м высоты, углы считаются прямыми при отклонении от 90° не более 0,3° в любую сторону.

При несоблюдении данных условий монтаж считается нестандартным, и дополнительные работы оплачиваются Покупателем в соответствии с прайс-листом, также Продавец не гарантирует идеальное выравнивание и прилежание к стенам всех элементов мебели, и оставляет за собой право отказать Покупателю в услуге сборки при грубых отклонениях от данных требований.

3. В виду того, что мебель достаточно тяжелая, стены не должны быть: в один слой гипсокартона; ациида; тоньше 5см гипса; из полого кирпича и т.п.

4. Высота расположения бытовых розеток в зоне «фартука» кухонной мебели зависит от высот цоколя, пристенка и толщины столешницы и должны просчитываться клиентом самостоятельно и располагаться в удобном для Вас месте, согласно дизайн-проекта.

5. Расположение силовых розеток: по осям 5см от чистого пола; либо 9см по верхнему краю розетки - при цоколе Н10см от чистого пола в районе устанавливаемой техники. Для стиральных, посудомоечных машин и морозильных камер только справа или слева от техники!  Розетки должны быть утоплены в стену и не накладными.

6. Необходимо наличие фильтров горячей и холодной воды, установленных Покупателем на системе водоснабжения квартир.

7. Необходимо наличие редукторов, поддерживающих давление воды в системе не более 4 атмосфер, установленных заказчиком на системе водоснабжения квартиры.

8. Необходимо наличие на электропроводке устройства защитного отключения с током размыкания 30 mА с заземлением согласно суммарной потребляемой мощности бытовой техники.

9. Розетка для галогеновых светильников должна иметь выключатель в доступном для Вас месте.

10. Если измельчитель отходов не имеет своей системы включения и выключения, то к нему требуется розетка, заведенная через выключатель.

11. Необходимо соблюдение всех размеров и выводов, согласно прилагаемой схемы подключения и технического      задания (см. рис.1).

12. Работы по подключению газового оборудования и сантехнического оборудования Продавец  не производит!

13. Сборка кухни производится в присутствии Покупателя или доверенного  лица!

14. Необходимо наличие на момент установки кухни точной схемы разводки водяных, канализационных труб, электропроводки в месте установки, подписанных клиентом. В противном случае Продавец не несет ответственность за возможные повреждения при проведении монтажных работ.

15. Продавец не несет ответственности за доставку в квартиру следующих крупногабаритных предметов: приобретенных самостоятельно покупателем.

| Электрооборудование | min/max мощность | Эл.выводы |
| --- | --- | --- |
| Холодильник/морозильник | 0,9-2,8 кВт |  |
| Стиральная машина | 2,2-3,8 кВт |  |
| Посудомоечная машина | 1,3-3,0 кВт |  |
| Духовой шкаф | 2,6-9,6 кВт |  |
| Электроподжиг |  |  |
| Электровытяжка | 0,2-0,5 кВт | Евророзетка с заземлением! |
| Микроволновая печь | 1,2-3,6 кВт |  |
| Электрокофеварка | 1,8-2,9 кВт |  |
| Электрофритюрница | 2,3-3,2 кВт |  |
| Электропароварка | 2,1-2,7 кВт |  |
| Подогреватель посуды | 1,5-3,5 кВт |  |
| Электрогриль | 2,7-3,4 кВт |  |
| Галогеновые светильники | 20-105Вт |  |
| Серия «Домино» | 0,25-06 кВт |  |
| Измельчитель отходов (без дистанционного управления) | 0,3-0,6 кВт | Евророзетка через выключатель |
| Электроплита | 8,0-13,1 кВт | Силовой эл.кабель длиной 1,5м |

Рис.1. Общий эскиз кухонной мебели и бытовой техники с указанием правильного размещения выводов.  Размеры приведены в сантиметрах.

Подвод водопроводных труб и канализации:

1.Водопроводные трубы выводятся из стены в месте расположения базы под мойку и выступают на 2-3см от стены.  Высота выводов и точное месторасположение зависит от длины шлангов гибкой подводки смесителя и требует согласования с тех.отделом (если не указана дизайнером в тех.задании для конкретной кухни) (см. рис. 1)

2.Слив выводится, аналогично, но на высоте 35 см от «чистого» пола и также, выступает на 2-3см от стены. Если Вами заказан измельчитель отходов IN SINK ERATOR модель №78, то слив выводится на высоте 25см по осям от «чистого» пола. При использовании других моделей измельчителя высота слива не меняется!

3. Недопустимы какие-либо выводы (воды, канализации, эл.розеток, стояков и других выступающих из стен элементов) за и под стиральной и посудомоечной машиной, а также за морозильной камерой. Если необходимы отдельно выводы для подключения бытовой техники к воде и канализации, то располагать выводы требуется за техникой в нише 50х50 см глубиной 10см. Ниша начинается от чистого пола! Выводы не должны быть направлены в сторону техники!

4. Для подключения посудомоечной и стиральной машины требуется дополнительный вывод холодной воды.

5.  Выводы воды – ½": Вывод канализации ПВХ 40мм или 50мм

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации столешниц из природного камня их необходимо обработать специальными средствами.

Примечание:

1)  Покупатель ознакомлен с правилами ухода за столешницами, фасадами, мойками и другими элементами мебели и обязуется их выполнять.

2) Продавец считает необходимым предупредить, что в случае установки встроенных в кухонный гарнитур стиральных машин, есть вероятность возникновения вибрации и повышенного шума при работе машины в режиме отжима, что может повлечь за собой смещение стиральной машины и перекос дверей.

3) Обращаем Ваше внимание на то, что при установке ПММ возле стены, возникает вероятность влияния паров из ПММ на отделку и материалы стены.

4) При встраивании техники в ниши необходимо предусматривать вентиляционные отверстия (расположенные за техникой: над/под техникой).

5) Погрешность показаний электронных часов на бытовой технике может составлять не более 20 минут в сутки, т.к. часы предназначены для использования в качестве таймера.

6) Покупатель предупрежден, что температура в помещении, где установлена мебель должна быть в диапазоне   от + 20°С   до +30°С, при влажности воздуха в помещении 50-70%.

Только при выполнении данных условий продавец принимает претензии в течение гарантийного срока.

С требованиями по стандартной установке ознакомлен:

Покупатель                  __________________/ФИО

Продавец                          ______________________/Абрамова К.О.

«______»  __________________    ________г.

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прайс-лист на доставку, подъем и дополнительные услуги при установке кухонных гарнитуров и мебели |  |  |  |  |
| № |  | Стоимость (руб.) | Кол-во | Итого (руб.) |
| УСЛУГИ ДОСТАВКИ И ЗАМЕРА |  |  |  |  |
| - 1 | Доставка в пределах МКАД (до 5 км) | 7 000,00 |  |  |
|  | Доставка в пределах Садового Кольца | 10 000,00 |  |  |
|  | Доставка за МКАД (от 5 км) / 1км | 50,00 |  |  |
|  | Замер одного помещения в пределах МКАД | 3 000,00 |  |  |
|  | Замер одного помещения за МКАД (до 50км) далее 1 Км = 50 руб. | 5 000,00 |  |  |
|  | Ручной подъем (1 этаж/ 1 элемент) | 500,00 |  |  |
| УСЛУГИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ |  |  |  |  |
|  | Стандартная сборка кухонной мебели - 7% от стоимости гарнитура |  |  |  |
|  | Стандартная сборка гардеробных - 10% от стоимости мебели |  |  |  |
|  | Стандартная сборка шкафов - 10% от стоимости мебели |  |  |  |
| - 2 | Выезд технической бригады по г. Москве (повторный, по вине заказчика) | 6 000,00 |  |  |
| - 3 | Выезд технической бригады за МКАД (до 20 км) | 8 000,00 |  |  |
| - 4 | Выезд технической бригады за МКАД (до 50 км) | 10 000,00 |  |  |
| - 5 | Выезд технической бригады за Мкад (до 100 км) | 12 000,00 |  |  |
| УСЛУГИ ВСТРАИВАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНИКИ |  |  |  |  |
| - 6 | Монтаж и подключение эл.духовки/кофевар./кофемашины (1ед.) | 2 200,00 |  |  |
| - 7 | Монтаж и подключение эл.плиты/СВЧ/подогрева посуды | 2 000,00 |  |  |
| - 8 | Монтаж и подключение пароварки (без монтажа слива) | 1 700,00 |  |  |
| - 9 | Монтаж и подключение холодильника | 3 000,00 |  |  |
|  | Монтаж и подключение холодильника Side-by-side | 5 000,00 |  |  |
| - 10 | Монтаж и подключение мороз. камеры /винного бара | 2 200,00 |  |  |
| - 11 | Перенавеска дверей на 2-х ств. холодильнике | 1 500,00 |  |  |
| - 12 | Монтаж смесителя без подключения к воде | 1 500,00 |  |  |
| - 13 | Монтаж мойки (накладная) /измельчителя (1ед) | 1 800,00 |  |  |
|  | Монтаж мойки (врезная, снизу) | 4 500,00 |  |  |
| - 14 | Монтаж стиральной/ п/м машины (1 ед.) без подключения к воде | 2 200,00 |  |  |
| - 15 | Монтаж стиральной /сушильной машины "соло" (1 ед) | 1 500,00 |  |  |
| - 16 | Монтаж и подключение лампы подсветки (1 ед.) | 1 000,00 |  |  |
| - 17 | Монтаж и подключение вытяжки | 2 000,00 |  |  |
| - 18 | Подключение вытяжки к каналу воздуховода | 1 800,00 |  |  |
| - 19 | Монтаж и подключение островной вытяжки | 3 500,00 |  |  |
| - 20 | Установка механизма "Servo - Drive" ( 1ед.) (при покупке не в салоне) | 3 000,00 |  |  |
| - 21 | Изменение геометрических параметров одного базового элемента мебели по запросу клиента (по вине заказчика) | 3 000,00 |  |  |
| - 22 | Выпил отверстия в столешнице из ламината под мойку/вар.пов-сть | 1 500,00 |  |  |
| - 23 | Обработка выпила отв. под мойку (вар. пов-сть) герметиком | 800,00 |  |  |
| - 24 | Выпил под бытовую- и сантехнику | 800,00 |  |  |
| - 25 | Выпил под трубу в столешнице из ламината | 1 000,00 |  |  |
| - 26 | Выпил под розетку в настенной панели из ламината - 1 шт. | 1 000,00 |  |  |
|  | Монтаж/демонтаж розетки | 1000,00 |  |  |
| - 28 | Установка рейлинга/рейки навески - 1шт | 800,00 |  |  |
| - 29 | Монтаж выдвижного механизма | 1 200,00 |  |  |
| - 30 | Установка | 900,00 |  |  |
| - 32 | Демонтаж мебели (1 пог.м) | 3 000,00 |  |  |
|  | Общая сумма оплаты за выполнение работ составляет |  |  | рублей |
| (Прописью) |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |
| Подпись: |  |  |  |  |

Монтаж – это установка и фиксирование техники в посадочных местах (производится без подключения к магистралям);

Подключение – подключение техники к магистральным электропроводам.

Примечание: исполнитель не производит подключение бытовой техники к газовым и водомагистралям.

Оплата данных услуг производится в мебельном салоне в день доплаты остатка денежных средств по договору до даты доставки.