Приложение № 4 к договору на оказание услуг №        от __.  __ .20__ г.

СТАНДАРТНАЯ СБОРКА КУХОННОГО ГАРНИТУРА.

Стандартная сборка кухонного гарнитура включает в себя: Сборка корпусов (по схеме, корпус кит):

Навеска фурнитуры.

Установка корпусов тумб по уровню.

Стягивание корпусов тумб при помощи самореза (стяжными винтами клееные корпуса). Установка столешницы:

- стягивание столешниц при помощи стяжных болтов

- герметизация стыка столешниц

- крепление столешницы к корпусам тумб при помощи саморезов

- Установка стеновых панелей (согласно дизайн проекту).

- Монтаж металлической планки для навески верхних шкафов.

- Навеска верхних шкафов.

8.     Выравнивание верхних шкафов по уровню.

- Стягивание верхних шкафов при помощи самореза (стяжными винтами клееные корпуса)

- Установка цоколя, каймы, верхних и нижних карнизов.

- Навеска и регулировка дверок.

- Сверление под ручку и их установка.

- Установка дополнительных аксессуаров, приобретенных в салонах-магазинах « ОППЕЙН».

- Установка менсолей, проставок.

Стандартная сборка производиться согласно дизайн-проекта, без изменения в размерах.

В случае нестандартной сборки, а именно: подгонка корпусов тумб, изменение в форме и объёме шкафов, столешниц, менсолей, стеновых панелей, а также цоколей, карнизов, каймы под неровности стен (отсутствие угла 90 град., уклон стены по вертикали, прямолинейности по плоскости), под выступы сантехники, коммуникаций труб газа, отопления, вырезы под розетки, работа производится за дополнительную плату покупателем (или его представителем) согласно прейскуранту и делается отметка в Приложении №4 о каждой выполненной работе. В случае, если работы не были отмечены в прайс-листе Заказчиком или его представителем и не были оплачены, гарантия на кухонный гарнитур снимается по той причине, что Продавец не выполнял работы, по причине которых случился гарантийный случай.

В стоимость работ НЕ ВХОДИТ СТОИМОСТЬ расходного материала.

Продавец производит установку встраиваемой бытовой техники и ее подключение (за исключением подключения газовой бытовой техники и техники, подключаемой к водоснабжению), приобретаемых в салонах-магазинах «ОППЕЙН» по ценам, указанным в прейскуранте на подключение встраиваемой бытовой техники.

В стоимость подключения не входит стоимость расходного материала.

В стандартное подключение входит:

- Подключение электробытовой техники на расстояние до электроточки не более одного метра.

В случае нестандартного подключения оплата дополнительных услуг устанавливается работником отдела сборки по месту осуществления работ.